MOTOROLA  PRACOVNÍ POSTUP

- KONTROLA PŘIPOJENÍ

- RESTART WIFI

- ZAPNUTÍ WIFI

- RESTART MOTOROLA

- SPUŠTĚNÍ IS KARAT

- KOMPLETNÍ REINSTALACE

KONTROLA PŘIPOJENÍ

Připojeno – proveďte bod „SPUŠTĚNÍ IS KARAT“

Připojuje se – v případě dlouhého připojováné (více jak 30-60sec) proveďte bod „RESTART MOTOROLA“

Wifi je vyputa – proveďte bod „ZAPNUTÍ WIFI“

RESTART WIFI

ZAPNUTÍ WIFI

- Klikněte na ikonu:

- - Otevře se vám seznam na obrázku

    - - Klikněte na volbu ENABLE RADIO

- - Cca do 30sec se ikona WIFI změní na

SPUŠTĚNÍ IS KARAT

- Poklepáním spustíte ikonu ESKLAD

- Zadejte Jméno: eskladxx (kde xx je číslo přístroje př: esklad07)

- Zadejte heslo: Tvd2012 (Velká písmena jsou indikována:

RESTART MOTOROLA

- Restart přístroje provedete poklepáním na ikonu s názvem „WarmBoot“

KOMPLETNÍ REINSTALACE

- Stisknutím tlačítek 1 + 9 + POWER dojde ke kompletnímu smazání přístroje

- Následně je nutné provést novou instalaci přístroje tímto způsobem:

- Poklepejte na ikonu „My Device“

- Poklepejte na ikonu „Storage Card“

- Poklepejte na složku „Instalace“

- Poklepejte na soubor „INSTALL“ čímž dojde ke spuštění Instalačního procesu

- Následně stačí vždy počkat na uživatelskou výzvu a stisknout tlačítko „ENTER“

Až do chvíle otevření okna „System Properties“

- V okně „System Properties“ klikněte na záložku „Memory“ a nastavte nejbližší nížší hodnotu cca na 30000KB pro „STORAGE MEMORY“,poté klikněte na „OK“

- Nyní vypište aktuální DATUM a ČAS a po vyplnění stiskněte „ENTER“ nebo klikněte

na tlačítko „NASTAVIT“

- Nyní došlo k restartu přístroje. Přístroj je připraven k použití.

PŘEHLED INSTALACE KROK za KROKEM („ENTER“)

TÉMĚŘ CELOU INSTALACI LZE ODKLEPAT KLÁVESOU „ENTER“ KROMĚ NASTAVENÍ „MEMORY“ A „DATUMU A ČASU“